Router

Schnittstelle am Router einrichten

In VM-Ware Workstation:

- VM 	2. Settings	3. +Add	4. Network Adapter	5. Finish

Network Connection auf Lan segment, Lan Segment 1 auswählen, switch auf Netz A

Nächste Schnittstelle für weiteres Netz LanSegment 2 auswählen, switch auf Netz B

Im Router Terminal

Achten auf Konfiguration in den Netzwerkeinstellungen im Desktop

Namen des Netzwerkgeräts (z.B ens160) eintragen und mit MAC-Adresse verknüpfen

Kommandos für die Schnittstelle als Standard Gateway für ein Subnetz

nmcli connection modify nameSchnittstelle ipv4.addresses 172.16.7.33/27 32er Netz, 2. Netz 1.IP (nur ein Beispiel für ein Gateway)

nmcli connection modify nameSchnittstelle ipv4.method manual

nmcli connection down nameSchnittstelle

nmcli connection up nameSchnittstelle

Client, die Virtuellen Maschinen mit verschiedenen Distros

Name Schnittstelle überprüfen in den Netzwerkeinstellung und mit der MAC-Adresse verknüpfen

In VM-Ware Workstation:

- VM	2. Settings	3. Netzwerkadapter auswählen, von NAT auf Lan-Segment umstellen und für das Netz A siehe oben „Lan-semgment 1“ einstellen

nmcli connection modifiy nameSchnittstelle ipv4.addresses 172.16.7.37/27 32er Netz, 2.Netz 5.IP (nur ein Beispiel für eine Client-IP-Adresse)

nmcli connection modify nameSchnittstelle ipv4.method manual

nmcli connection modify nameSchnittstelle ipv4.gateway 172.16.7.33 siehe oben

nmcli connection down nameSchnittstelle

nmcli connection up nameSchnittstelle

Clients und Gateways pingen um die Verbindung in beiden Richtungen zu prüfen.

Für alle weiteren Clients genauso verfahren und gegebenenfalls Lan-Segment, IP-Adresse und Gateway anpassen.

Router für Forwarding und NAT Masquerade einstellen.

Besprechen wir noch. Stellen Sie zuerst die Verbindungen her.